Examensarbete

Arduino Pulssensor Övervakare

STUDENT: Goran Marjanovic goran.marjanovic@yh.nackademin.se

UTBILDNING OCH KLASS:  Mjukvaruutvecklare, Inbyggda system och IoT

HANDLEDARE: Oscar Bexell

DATUM OCH ORT: Stockholm, 12.01.2024.

# sammanfattning:

Detta uppdrag fokuserade på utvecklingen av en IoT-baserad pulssensorövervakning för folkhälsoforskning, som svar på satsningar inom området. Målet var att implementera en kostnadseffektiv och skalbar lösning för att övervaka individers pulsfrekvenser med hjälp av IoT-enheter. Genom att samla in realtidsdata från en bred befolkning under en längre tid strävade projektet efter att bidra till hälsoforskningen och öka förståelsen för olika hälsoparametrar. Prototypens framgång, integrerad med Arduino rev4 wifi och Azure IoT Hub, möjliggjorde säker och pålitlig dataöverföring samt realtidsövervakning via en webbaserad instrumentpanel och/eller Power BI. Slutsatserna pekar på en lyckad implementering av en kostnadseffektiv och skalbar pulssensorövervakare för användning inom folkhälsoforskning. Jag kan påstå att framtida arbete kan inriktas på ytterligare förfining av instrumentpanelen och integration av avancerade analyser.

# Innehållsförteckning:

SAMMANFATTNING:	3

INNEHÅLLSFÖRTECKNING:	4

INTRODUKTION:	5

IMPLEMENTATION OCH LÖSNING:	5

RESULTAT:	8

SLUTSATS:	9

REFERENSER:	10

# Introduktion:

Projektet föddes som en respons på regeringens initiativ av folkhälsoforskning och det framstående behovet av en effektiv pulssensorövervakning prototyp. Den övergripande ambitionen var att konstruera en hållbar och användarvänlig lösning för att systematiskt samla in och analysera pulsdata från en omfattande befolkning.

En sådan övervakning möjliggör en djupgående insikt i individuella pulsfrekvenser och deras variationer, vilket i sin tur kan öppna dörrar för omfattande hälsoforskning. Genom att utnyttja IoT-enheter strävade projektet efter att skapa en robust och skalbar plattform för att möjliggöra realtidsdatainsamling. Detta involverade utvecklingen av en funktionell prototyp av en IoT-baserad pulssensormonitor integrerad med Arduino. Projektet utformades för att vara kostnadseffektivt och enkelt för att möta kraven för omfattande datainsamling från olika demografiska grupper.

Dessutom var användbarheten en central aspekt, vilket ledde till skapandet av en webbaserad instrumentpanel. Denna panel tillhandahöll ett användarvänligt gränssnitt för realtidsövervakning och visualisering av pulsdata, vilket gav forskare och vårdpersonal ett kraftfullt verktyg för att utforska hälsorelaterade parametrar. Under projektets gång har olika tekniska och designmässiga utmaningar övervunnits för att uppnå en stabil och tillförlitlig lösning. Integrationen av pulssensorn med Arduino och dess koppling till Azure IoT Hub krävde finjusteringar och optimering för att säkerställa ett smidigt och kontinuerligt dataflöde.

Det har krävt en kontinuerlig utvärdering av projektets omfattning och mål för att garantera att det möter uppdragsgivarens krav och förväntningar inom folkhälsoforskning. Genom att skapa en lösning som är både tekniskt robust och användarvänlig har det möjlighet att göra en betydande inverkan på hur pulsdata samlas in och används för folkhälsoforskning och vård. Här är hela projektet.

# IMPLEMENTATION OCH LÖSNING:

Implementationen och lösningen av projektet innefattade flera steg för att skapa en fungerande prototyp av en IoT-baserad pulssensorövervakare. Nedan följer en översikt över de viktigaste momenten:

Hårdvaruintegration och Sensorjustering:

Projektet inleddes med integreringen av hårdvaran, särskilt pulssensorn, med Arduino. Det krävde noggrann konfiguration och anslutning av pulssensorn till Arduino. Parametrar på sensorn finjusterades för att säkerställa exakt och tillförlitlig mätning av pulsfrekvenser. Här är koden.

Arduino- och Azure IoT Hub-integration:

En kritisk komponent i projektet var integrationen mellan Arduino och Azure IoT Hub, vilket möjliggjorde effektiv dataöverföring från enheten till molnet. Nedan följer en närmare titt på denna integrationsprocess:

1. Azure IoT Hub SDK och Anslutningssträngar:

För att underlätta kommunikationen mellan Arduino och Azure IoT Hub användes Azure IoT Hub SDK. Detta bibliotek möjliggjorde enkel och säker hantering av IoT Hub-funktionalitet direkt från Arduino-koden. Anslutningssträngarna, som fungerar som autentiseringsnycklar, konfigurerades för att möjliggöra en säker och auktoriserad anslutning till IoT Hub.

// Exempel på konfiguration av anslutningssträng i Arduino-koden

constchar*connectionString="HostName=youriothub.azuredevices.net;DeviceId=yourdevice;SharedAccessKey=yourkey";

2. Dataöverföring till IoT Hub:

Genom att använda den konfigurerade IoT Hub-anslutningen skapades en säker och pålitlig mekanism för att överföra pulsdata till molnet. Dataöverföringen implementerades i Arduino-koden och styrdes av Arduino-skissen. Varje pulsavläsning från sensorn, omvandlad till BPM (beats per minute), förpackades i ett meddelande och skickades till IoT Hub.

// Exempel på att skapa och skicka meddelande till IoT Hub i Arduino-koden

Message message = prepareMessage(bpmValue);IoTHub.send(message);

3. Python-skript för Att Fånga och Hantera Data:

För att ta emot och hantera data som skickas från Arduino till IoT Hub utvecklades Python-skript. Dessa skript lyssnade på den angivna porten där Arduino-enheten skickade data och behandlade meddelandena för ytterligare användning.

# Exempel på att lyssna på port och hantera inkommande data i Python-skriptet

ser = serial.Serial('COM4', 115200)

while True:

pulse_sensor_data = ser.readline().decode().strip()

# Hantering av data, exempelvis att skicka till IoT Hub  eller Flask-server Flask-server

Integrationen mellan Arduino och Azure IoT Hub skapade en solid grund för realtidsöverföring av pulsdata från enheten till molnet (en bra kombination). Denna koppling möjliggör sömlös och effektiv datainsamling för vidare analys och forskning inom folkhälsoområdet.

För att visa hur den insamlade pulsdatan ser ut, bifogar jag länkar till två exempelfiler:

Länk till decodad data: Detta eller detta är en textfil som innehåller exempel på pulsdata som har dekoderats och är läsbar för människor. Varje rad representerar ett datapaket och visar bland annat tidpunkten för insamling och pulsfrekvensen i BPM (beats per minute).

Länk till rå data: Detta eller detta är en textfil med rådata i vanligt text/plain-format. Denna fil innehåller den ursprungliga datan som skickades från enheten till molnet. Om du vill se hur det ser ut kopiera “body-delen” i datapaketet och klistra in här. Du ser DECODE. Tryck knappen. Du får resultatet. Läsbart för människor.

Dessa exempelfiler ger en inblick i hur den insamlade pulsdatan ser ut och hur den kan användas för vidare analys och tolkning inom folkhälsoforskning.

Webbaserad Instrumentpanel:

För att möjliggöra realtidsövervakning och visualisering av pulsdata skapades en webbaserad instrumentpanel. Detta gränssnitt utvecklades för att vara användarvänligt samtidigt som det var kraftfullt nog för att möta behoven hos både forskare och vårdpersonal.

Python Flask Server:

För att hantera data som mottogs från Arduino implementerades en Python Flask-server. Denna server användes för att ta emot data från Arduino och genomföra ytterligare åtgärder, inklusive lagring och eventuell presentation av data.

Server-klient kommunikation:

Kommunikationen mellan enheten och servern skedde via HTTP-protokollet. Med hjälp av HTTP POST-förfrågningar sändes pulsdata till servern. Detta möjliggjorde även en öppning för framtida skalbarhet och utökning av funktionalitet.

Slutlig produkt och Testning:

Efter att ha genomfört ovanstående steg skapades en fungerande prototyp av en IoT-baserad pulssensorövervakare. Testning och utvärdering av systemet genomfördes för att säkerställa att det fungerade som avsett och att det mötte de uppställda kraven.

Genom att övervinna tekniska och designmässiga utmaningar skapades en stabil och användbar lösning som effektivt samlade in, överförde och visualiserade pulsdata för forskningsändamål inom folkhälsoområdet. Det slutliga genomförandet erbjuder inte bara teknisk robusthet utan också användarvänlighet och skalbarhet för framtida förbättringar.

# RESULTAT:

Projektet resulterade i en väl fungerande prototyp av en IoT-baserad pulssensorövervakare med betydande framsteg inom flera kritiska områden. Projektet ”frambringade” en robust och pålitlig prototyp för en pulssensorövervakare. Den utvecklade hårdvaran och mjukvaran integrerades framgångsrikt för att skapa en enhet som effektivt kunde mäta och överföra pulsdata.

Implementeringen av Azure IoT Hub möjliggjorde en säker överföring av pulsdata till molnet. Prototypen demonstrerade förmågan att skicka kontinuerliga och korrekta pulsavläsningar till IoT Hub, vilket skapar en stabil grund för realtidsdatainsamling.

En användarvänlig instrumentpanel utvecklades för att ge realtidsvisualisering av pulsen. Instrumentpanelen möjliggjorde enkel övervakning och analys av pulsdata. Dess gränssnitt mötte användarnas behov och erbjuder en plattform för forskare och vårdpersonal att utforska hälsorelaterade parametrar. Den kontinuerliga övervakningen av pulsfrekvenser hos en bred befolkning ger forskare och vårdgivare möjligheten att få djupgående insikter i olika hälsoparametrar.

Prototypen visade sig vara både tekniskt robust och användarvänlig. Genom att övervinna tekniska och designmässiga utmaningar lyckades projektet skapa en lösning som kan göra betydande framsteg inom pulssensorövervakning för folkhälsoforskning.

# SLUTSATS:

Projektet har framgångsrikt levererat en fungerande prototyp av en IoT-baserad pulssensorövervakare med betydande framsteg inom folkhälsoforskning. Genom att integrera pulssensorn med Arduino och ansluta den till Azure IoT Hub har skapats en stabil och användarvänlig plattform för realtidsdatainsamling och överföring till molnet. Den webbaserade instrumentpanelen möjliggör effektiv visualisering och övervakning av pulsfrekvenser.

Projektet möter kraven för kostnadseffektivitet och enkelhet, vilket gör det användbart för omfattande datainsamling från olika demografiska grupper. Integrationen av Flask-servern och server-klientkommunikationen öppnar möjligheter för framtida skalbarhet och utökning av funktionalitet.

Resultaten av projektet markerar en framgångsrik kombination av teknisk robusthet och användarvänlighet. Prototypen har potential att vara en viktig resurs inom hälsoforskning och vård genom sin förmåga att kontinuerligt övervaka och analysera pulsfrekvenser. Sammantaget representerar projektet ett betydande framsteg inom digital hälsoövervakning och visar på möjligheterna med IoT-teknik inom folkhälsosektorn.

# referenser:

https://learn.microsoft.com/en-us/azure/iot-hub/

https://www.adlibris.com/se/bok/things-you-should-know-about-the-internet-of-things-9789175656298

https://docs.arduino.cc/tutorials/uno-r4-wifi/r4-wifi-getting-started

https://how2electronics.com/pulse-rate-bpm-monitor-arduino-pulse-sensor/